### 2.4.5. Giải pháp bảo mật trong hệ thống thực nghiệm

Để đảm bảo mô hình mạng của Công ty CP thương mại TMG hoạt động ổn định, an toàn và hạn chế tối đa các nguy cơ tấn công từ bên ngoài cũng như bên trong hệ thống, nhóm đã nghiên cứu và triển khai nhiều giải pháp bảo mật theo hướng bảo vệ nhiều lớp (Defense in Depth). Các giải pháp được xây dựng dựa trên từng khu vực và chức năng cụ thể của hệ thống mạng nhằm tăng khả năng phòng thủ, giám sát và xử lý sự cố khi xảy ra tấn công.

a) Bảo mật lớp mạng (Network Layer Security)

Bảo mật lớp mạng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát luồng dữ liệu đi qua hệ thống và ngăn chặn các truy cập trái phép. Trong mô hình thực nghiệm, nhóm đã triển khai các giải pháp sau:

- Cấu hình Access Control List (ACL) trên router và switch nhằm giới hạn các địa chỉ IP được phép truy cập vào từng vùng mạng cụ thể.

- Phân chia hệ thống thành nhiều VLAN khác nhau như VLAN quản trị, VLAN nhân viên, VLAN server và VLAN khách nhằm cô lập lưu lượng mạng, tránh tình trạng lan truyền tấn công giữa các khu vực.

- Sử dụng tường lửa để kiểm soát lưu lượng vào/ra hệ thống, chỉ cho phép các dịch vụ cần thiết hoạt động như HTTP, HTTPS, DNS hoặc Mail.

- Vô hiệu hóa các cổng và dịch vụ không sử dụng trên thiết bị mạng nhằm giảm nguy cơ bị khai thác.

- Triển khai NAT để che giấu hệ thống mạng nội bộ, hạn chế việc lộ địa chỉ IP thật ra bên ngoài Internet.

- Áp dụng cơ chế port security trên switch để giới hạn số lượng MAC Address được phép kết nối vào từng cổng mạng, từ đó giảm nguy cơ cắm thiết bị trái phép.

- Nhờ các giải pháp trên, hệ thống mạng được kiểm soát chặt chẽ hơn, giảm thiểu nguy cơ truy cập trái phép và tăng khả năng phân tách lưu lượng trong nội bộ doanh nghiệp.

b) Bảo mật vùng DMZ

Trong mô hình mạng của công ty, vùng DMZ được sử dụng để đặt các máy chủ cung cấp dịch vụ công khai như Web Server, Mail Server hoặc DNS Server. Đây là khu vực thường xuyên tiếp xúc với Internet nên có nguy cơ bị tấn công cao.

Để bảo vệ vùng DMZ, nhóm đã thực hiện:

- Tách riêng vùng DMZ với mạng nội bộ bằng firewall nhằm hạn chế việc hacker có thể xâm nhập trực tiếp vào hệ thống bên trong nếu máy chủ DMZ bị khai thác.

- Chỉ mở các cổng dịch vụ cần thiết cho từng server, ví dụ cổng 80 và 443 cho Web Server.

- Thiết lập các quy tắc firewall cho phép lưu lượng từ Internet đi vào DMZ nhưng hạn chế truy cập trực tiếp từ DMZ vào mạng LAN nội bộ.

- Thường xuyên cập nhật bản vá bảo mật cho hệ điều hành và dịch vụ trên các máy chủ.

- Sử dụng cơ chế ghi log truy cập để theo dõi hoạt động bất thường và phục vụ việc điều tra khi có sự cố xảy ra.

Việc triển khai DMZ giúp tăng cường mức độ an toàn cho mạng nội bộ, ngay cả khi máy chủ công khai bị tấn công thì khả năng ảnh hưởng đến toàn hệ thống cũng được giảm đáng kể.

c) Bảo vệ thiết bị đầu cuối

Thiết bị đầu cuối như máy tính nhân viên, laptop hoặc máy chủ là mục tiêu phổ biến của mã độc và các hình thức tấn công mạng hiện nay. Vì vậy, nhóm đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ cho các thiết bị này.

Các giải pháp bao gồm:

- Cài đặt phần mềm antivirus và anti-malware trên toàn bộ máy trạm và máy chủ.

- Thiết lập cơ chế cập nhật tự động cho hệ điều hành và phần mềm để vá các lỗ hổng bảo mật.

- Hạn chế quyền người dùng, tránh việc sử dụng tài khoản Administrator cho các hoạt động thông thường.

- Thiết lập chính sách mật khẩu mạnh bao gồm độ dài tối thiểu, ký tự đặc biệt và thời gian thay đổi định kỳ.

- Khóa cổng USB hoặc giới hạn thiết bị ngoại vi nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm mã độc từ bên ngoài.

- Bật firewall trên các máy trạm để tăng khả năng kiểm soát kết nối.

Ngoài ra, nhóm cũng khuyến khích người dùng nâng cao ý thức an toàn thông tin như không mở email lạ, không tải phần mềm không rõ nguồn gốc và không truy cập các website đáng ngờ.

d) Giám sát và phát hiện mối đe dọa

Bên cạnh các giải pháp phòng thủ, việc giám sát và phát hiện sớm các dấu hiệu tấn công cũng rất quan trọng trong hệ thống mạng doanh nghiệp.

Trong mô hình thực nghiệm, nhóm triển khai:

- Hệ thống IDS/IPS nhằm phát hiện và ngăn chặn các hành vi tấn công bất thường trên mạng.

- Cấu hình Syslog để thu thập nhật ký hoạt động từ router, switch và firewall phục vụ cho việc giám sát.

- Theo dõi lưu lượng mạng nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường như quét cổng, gửi lưu lượng lớn hoặc truy cập trái phép.

- Thiết lập cảnh báo khi có nhiều lần đăng nhập thất bại hoặc xuất hiện truy cập đáng ngờ.

- Thường xuyên kiểm tra log hệ thống để phát hiện sớm các nguy cơ an ninh mạng.

Nhờ cơ chế giám sát liên tục, quản trị viên có thể nhanh chóng phát hiện và xử lý các sự cố trước khi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống.

e) Chính sách quản trị và xác thực

Ngoài yếu tố kỹ thuật, các chính sách quản trị và xác thực người dùng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn hệ thống.

Nhóm đề xuất áp dụng các chính sách sau:

- Phân quyền người dùng theo từng chức năng công việc nhằm hạn chế truy cập trái phép.

- Sử dụng tài khoản cá nhân riêng cho từng nhân viên thay vì dùng chung tài khoản.

- Áp dụng cơ chế xác thực mạnh như mật khẩu phức tạp hoặc xác thực hai lớp (2FA) đối với tài khoản quản trị.

- Quy định thay đổi mật khẩu định kỳ để giảm nguy cơ lộ thông tin đăng nhập.

- Quản lý và kiểm soát chặt chẽ tài khoản quản trị hệ thống.

- Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ nhằm đảm bảo khả năng khôi phục khi xảy ra sự cố hoặc mất dữ liệu.

Việc xây dựng chính sách quản trị phù hợp giúp nâng cao tính bảo mật và giảm thiểu các rủi ro xuất phát từ con người.

f) Kế hoạch xử lý sự cố

Trong thực tế, không có hệ thống nào đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vì vậy, việc xây dựng kế hoạch xử lý sự cố là cần thiết để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra tấn công mạng.

Kế hoạch xử lý sự cố của nhóm bao gồm các bước cơ bản:

1.  Phát hiện sự cố thông qua hệ thống giám sát hoặc phản ánh từ người dùng.

2.  Xác định nguyên nhân và phạm vi ảnh hưởng của sự cố.

3.  Cô lập khu vực bị tấn công nhằm ngăn chặn lây lan sang các hệ thống khác.

4.  Tiến hành xử lý, loại bỏ mã độc hoặc khắc phục lỗ hổng bảo mật.

5.  Khôi phục dữ liệu và dịch vụ từ bản sao lưu nếu cần thiết.

6.  Kiểm tra và đánh giá lại toàn bộ hệ thống sau sự cố.

7.  Rút kinh nghiệm và cập nhật thêm các giải pháp phòng chống trong tương lai.

Bên cạnh đó, nhóm cũng đề xuất xây dựng đội ngũ phản ứng sự cố nội bộ để đảm bảo việc xử lý được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên, mô hình mạng thực nghiệm của Công ty CP thương mại TMG có khả năng đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của hệ thống, đồng thời giảm thiểu đáng kể nguy cơ bị tấn công mạng trong quá trình vận hành.